| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ # ШУÖМ |  |  |  |  |  |  |
| 24 октября 2023 г. |  |  |  | № | 2849 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.05.2013 № 803 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Ухта» и утверждении схем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и постановлением от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782», администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.05.2013                 № 803 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Ухта» и утверждении схем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

«Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Ухта» и утверждении схем централизованного водоснабжения и водоотведения»;

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.11 со следующего содержания:

«2.11. Схема горячего водоснабжения на территории МОГО «Ухта», согласно приложению к настоящему постановлению.»;

2

1.3. Дополнить постановление приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя

администрации МОГО «Ухта»                                                                П.П. Артемьев

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 октября 2023 г. № 2849

«Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 23 мая 2013 г. № 803

«Схема горячего водоснабжения на территории МОГО «Ухта»

от источников Ухтинские тепловые сети

ООО «Комитеплоэнерго»

актуализация на 2024-2026 годы

г.Ухта

2023 год

- Описание (технико-экономическое состояние) существующих централизованных систем горячего водоснабжения на территории МОГО «Ухта».

Производственное подразделение Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго», именуемое далее «ПП УТС», с 1 января 2024 года является основным поставщиком тепловой энергии на территории МОГО «Ухта».

На балансе предприятия находятся:

| Наименование источника | Общее количество |
| --- | --- |
| Котельные | 7 шт. |
| ЦТП | 5 шт. (г.Ухта) |
| Индивидуальные бойлерные установки | 27 шт. (25 шт. - г.Ухта; 2 шт. – пгт Шудаяг) |
| Групповые бойлерные установки | 17 шт. (16 шт. - г.Ухта; 1 шт. – пгт Шудаяг) |

Основными потребителями тепловой энергии в виде горячей воды являются жилые и административные здания, расположенные на территории МОГО «Ухта».

Тип систем теплоснабжения – закрытая, схема водяных тепловых сетей:

- двухтрубная (РК г.Ухта, котельная мкр.Дальний, котельная мкр.Ветлосян);

- четырехтрубная (котельная п.Седью, котельная пгт Боровой, котельная пгт Ярега);

- пятитрубная система (котельная п.Шудаяг): два подающих трубопровода для передачи сетевой воды. По одному трубопроводу подается сетевая вода в систему отопления и вентиляции согласно утвержденному температурному графику и второй трубопровод для передачи сетевой воды с постоянной температурой в пределах 70 град.С на индивидуальные и групповую бойлерные установки, один трубопровод для передачи обратной сетевой в котельную; для подачи горячей воды в ЦС ГВС).

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от 4 котельных ПП УТС.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных предприятия составляет 633,4 Гкал/ч.

Основные характеристики основного оборудования котельных величина присоединенной нагрузки:

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | Отопление, вентиляция | ГВС |
| 1 | Районная котельная г.Ухта (далее РК г.Ухта) | г.Ухта, ул.Заводская, 5 | 476,50 | 350,362 | 309,470 | 40,892 |
| 2 | котельная пгт Шудаяг | пос.Шуда-Яг, пер.Больничный, 19 | 24,60 | 17,402 | 14,516 | 2,886 |
| 3 | котельная мкр.Дальний | г.Ухта, ул.Авиационная, 4А | 35,90 | 24,066 | 23,304 | 0,762 |
| 4 | котельная мкр.Ветлосян | г.Ухта, ул.Кирпичная, 25 | 39,90 | 6,327 | 6,202 | 0,125 |
| 5 | котельная пгт Боровой | г.Ухта, пос.Боровой, ул.Новая, 1 | 25,20 | 3,854 | 3,689 | 0,165 |
| 6 | котельная пст Седью | г.Ухта, пос.Седью, ул.Центральная, 2А | 10,00 | 3,042 | 2,756 | 0,286 |
| 7 | котельная пгт Ярега | г.Ухта, пос.Ярега, ул.Октябрьская, 24 А | 21,30 | 22,055 | 16,605 | 2,450 |
| ИТОГО |  |  | 633,3 | 427,108 | 376,542 | 47,566 |

Основные характеристики теплообменного оборудования котельных, для приготовления горячей воды на нужды ЦС ГВС:

| Источник теплоснабжения | Теплообменники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | год ввода в эксплуатацию | количество | производительность, Гкал/ч |
| котельная пгт. Шудаяг | пластинчатый Альфа-лаваль поток | 2003 | 2 | 4,00 |
| котельная пгт. Боровой | ООО «Форсел», Санкт-Петербург | 2019 | 1 | 0,65 |
|  | Паллант инжиниринг г.Ярославль | 2022 | 1 | 3,50 |
| котельная пст.Седью | пластинч. Альфа-Ловаль | 2006 | 2 | 0,60 |
| котельная пгт.Ярега | PF-41-0969-1 пластинчатый | 2001 | 1 | 4,37 |
|  | SН№41 О-16 пластинчатый | 2017 | 1 | 4,40 |

Основные характеристики ЦТП:

| № | Наименование теплоисточников | Мощность по ГВС, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Подключенная |
| 1 | ЦТП №10 | 10,0 | 4,92 |
| 2 | ЦТП №12 | 2,5 | 0,79 |
| 3 | ЦТП №18 | 10,5 | 2,53 |
| 4 | ЦТП №74 | 14,2 | 5,47 |
| 5 | ЦТП №86 | 18,1 | 9,54 |

Основные характеристики сетей ЦС ГВС:

| № п/п | Котельная | Условный диаметр Dу, мм | Год проектирования теплопроводов | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении, км | Вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Ухта (п.Дежнево) | от 32 до 325 | с 1960 до 2017 | 48,668 | надземная подземная |
| в том числе |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП - 10 | от 32 до 273 | с 1971 до 1996 | 3,922 | надземная подземная |
|  | ЦТП - 12 | от 25 до 159 | с 1992 до 1997 | 0,498 | подземная |
|  | ЦТП - 18 | от 45 до 219 | с 1973 до 1997 | 2,654 | надземная подземная |
|  | ЦТП - 74 | от 32 до 325 | с 1968 до 2017 | 4,947 | надземная подземная |
|  | ЦТП - 86 | от 32 до 325 | с 1975 до 2012 | 6,898 | надземная подземная |
| 4 | п.г.т.Шудаяг | от 25 до 219 | с 1965 до 1995 | 2,659 | надземная подземная |
| 5 | пгт.Ярега | от 25 до 159 | с 1950 до 2021 | 6,762 | надземная подземная |
| 6 | п.с.т.Седью | от 32 до 89 | с 1972 до 2006 | 1,895 | надземная подземная |
| 7 | п.г.т.Боровой | от 25 до 159 | с 1960 до 1994 | 3,650 | надземная подземная |

- Баланс водоснабжения и потребления горячей воды

| Показатели | Ед. изм. | Ухтинские тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | Итого Районная котельная | Итого Дальний | Итого Седью | Итого Ветлосян | Итого Шуда-яг | Итого Ярега | Итого Боровой |
| Полезный отпуск гвс | тыс. м3 | 1 076,2 | 931 | 2 | 6 | 0 | 44 | 87 | 6 |

- Основные направления, принципы и задачи развития централизованных систем горячего водоснабжения.

Схемы горячего водоснабжения предусматривают сохранение существующих систем централизованного горячего водоснабжения, а также их развитие.

Для обеспечения надежности работы комплекса сооружений сетей ЦС ГВС необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организовать использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса системы ЦГВС;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах.

- производить поэтапную замену существующих сетей горячего водоснабжения, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

- производить строительство или реконструкцию изношенных трубопроводов для обеспечения надежности их работы для обеспечения услугой ГВС во вновь застраиваемые микрорайоны и организации возможности подключения вновь строящихся объектов.

- Основные мероприятия по реализации схемы горячего водоснабжения.

К основным мероприятиям по реализации схемы горячего водоснабжения относятся:

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция ГВС от МКД по ул.Сенюкова д.55 до ЦТП-74 УТС», участок протяженностью 186 м.

Сроки выполнения мероприятия:

ПИР – 2023 год.

СМР – 2024 -2025 годы.

Данное мероприятие предусматривает замену участка сети ГВС Ду=300/150 мм и общей протяженностью L=186 м (в двухтрубном исчислении), на меньший диаметр Ду=250/150 мм

Сети проложить в железобетонных каналах в трубе с ППУ изоляцией. В целях компенсации теплового расширения использовать углы поворота сети ГВС, компенсационные устройства.

Заменить секционную запорную арматуру ГВС на ЦТП № 74. В качестве запорной арматуры использовать шаровые краны (диаметры Ду 250, 150 мм через редуктор).

Реализация проекта позволит достигнуть значительное снижение инцидентов – аварийных ситуаций (утечки, разрывы), повышение надёжности и качества горячего водоснабжения потребителей.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем капитальных вложений на реализацию схем горячего водоснабжения на период 2024-2026:

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Источник финансирования | Планируемый объем финансовых, тыс. руб. (без НДС) | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Реконструкция сети ГВС от МКД по ул.Сенюкова д.55 до ЦТП-74 УТС | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 3 653,91 | 3 653,91 | 0,00 | 0,00 |

- Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Технологический процесс транспортирования горячей воды, а так же эксплуатации сети горячего водоснабжения, ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ по перекладке сетей вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент утверждения схемы горячего водоснабжения, бесхозяйных сетей горячего водоснабжения на территории МО ГО «Ухта», не выявлено.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия по развитию централизованных систем горячего водоснабжения направлены на улучшение следующих показателей:

Качество воды в водопроводной сети по нормативным показателям;

Аварийность на сетях водопровода;

Энергоэффективность, вода;

Размер неучтенных потерь воды.

_____________________________»